| Сторінок 7 |  |
| --- | --- |

ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми проектування»

| 1. | РОЗРОБЛЕНО: | Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського»; |
| --- | --- | --- |
| 2. | РОЗРОБНИКИ: | О. Шимановський, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук; В. Гордеєв, д-р техн. наук (науковий керівник); В. Адріанов; О. Голоднов, д-р техн. наук; О. Кордун; В. Пасічник; В. Холькін; В. Шалінський, канд. техн. наук; Я. Лимар; В. Гаврилова. |
|  | За участю: | Науково-виробниче товариство СКАД СОФТ (А. Перельмутер, д-р техн. наук; В. Юрченко д-р техн. наук) |
| 3. | ЗАТВЕРДЖЕНО | ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства розвитку громад та територій України від ___.___.2021 р. № ___. |

ТЕКСТ

За текстом замінити «ДБН 362-92» на «ДСТУ Б В.2.6-210:2016»; «ДБН А.2.2-3:2012» на «ДБН А.2.2-3:2014»; «ДБН В.1.1-7-2002» на «ДБН В.1.1-7:2016»; «ДБН В.1.1-12:2006» на «ДБН В.1.1-12:2014»; «ДБН В.1.2-14-2008» на «ДБН В.1.2-14:2018»; «ГОСТ 1412-85» на «ДСТУ 8833:2019»; «ГОСТ 977-88» на «ДСТУ 8781:2018»; «ГОСТ 1497-84» на «ДСТУ ISO 6892-1:2019»; «ГОСТ 2246-70» на «ДСТУ EN ISO 544:2019, ДСТУ EN ISO 14341:2014»; «ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75, ГОСТ 14771-76, ГОСТ 23518-79» на «ДСТУ EN ISO 9692-1:2014, ДСТУ EN 1708-1:2015, ДСТУ EN 1708-2:2019, ДСТУ EN 1708-3:2015»; «ГОСТ 19281-89 (ИСО 4950-2-81, ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-79, ИСО 4995-78, ИСО 4996-78, ИСО 5952-83)» на «ДСТУ 8541:2015»; «ГОСТ 22727-88» на «ДСТУ 8818:2018»; «ГОСТ 8713-79» на «ДСТУ EN ISO 9692-2:2014»; «ГОСТ 8731-74» на «ДСТУ 8938:2019»; «ГОСТ 9454-78» на «ДСТУ EN 10045-1:2006»; «ГОСТ 9467-75» на «ДСТУ EN ISO 544, ДСТУ EN ISO 3580,  ДСТУ EN ISO 18275»; «ГОСТ 10705-80» на «ДСТУ 8943:2019»; «ГОСТ 11533-75» на «ДСТУ EN ISO 9692-2:2014»; «ГОСТ 14637-89» на «ДСТУ 8803:2018»; «ГОСТ 25546-82» на «ДСТУ EN 13001-1:2018, ДСТУ EN 13001-2:2018, ДСТУ EN 15011:2018».

Вилучити за текстом «ГОСТ 1759.0-87», «ГОСТ 1759.4-87», «ГОСТ 1759.5-87» «ГОСТ 3822-79», «ГОСТ 8724-81», «ГОСТ 9150-81», «ГОСТ 24705-81», «ГОСТ 6402-70», «ГОСТ 11371-78», «ГОСТ 10906-78», «ГОСТ 22356-77», «ДСТУ ГОСТ 22353:2008», «ДСТУ ГОСТ 22354:2008», «ДСТУ ГОСТ 22355:2008», «ГОСТ 24379.0-80», «ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008», «11.	ГОСТ 26271-84», «ДСТУ ГОСТ 5915:2008», «ДСТУ ГОСТ 7795:2008», «ДСТУ ГОСТ 15590:2008», «ДСТУ ГОСТ 7796:2008», «ДСТУ ГОСТ 7798:2008», «ДСТУ ГОСТ 15589:2008», «ДСТУ ГОСТ 15591:2008», «ДСТУ ГОСТ 7805:2008», «ГОСТ 839», «ГОСТ 3062-80», «ГОСТ 3063-80», «ГОСТ 3064-80», «ГОСТ 3066-80», «ГОСТ 3067-88», «ГОСТ 3068-88», «ГОСТ 3081-80», «ГОСТ 7669-80», «ГОСТ 14954-80», «ГОСТ 3090-73», «ГОСТ 7675-73», «ГОСТ 18899-73», «ГОСТ 18901-73»,  «ГОСТ 10157-79», «ГОСТ 18123-82», «ГОСТ 5639-82», «ГОСТ 6713-91», «ГОСТ 7372-79», «ГОСТ 8724-81», «ГОСТ 9150-81», «ГОСТ 24705-81», «ГОСТ 9087-81», «ГОСТ 10243-75», «ГОСТ 10706», «ГОСТ 17066-80», «ГОСТ 24379.0-80», «ГОСТ 28870-90», «ТУ У 27.1-05416923-085-2006», «ТУ У 27.1-05416923-078-2005», «ТУ 14-1-1308-75», «ТУ 14-1-5148-92», «ТУ 14-1-1772-76».

- Пункт 5.1.3 доповнити текстом:

- «При виконанні оцінювання якості конструктивних рішень сталевих конструкцій на основі робочих креслень слід керуватися правилами настанови ДСТУ ХХХХ:202_ Настанова з оцінювання якості конструктивних рішень при проектуванні сталевих будівельних конструкцій.».

- Пункт 5.1.9 викласти в редакції:

- «Розрахунок конструкцій із тонкостінних холодногнутих профілів слід виконувати відповідно до ДБН А.1.1-94».

- Розділ 5 доповнити пунктом 5.1.11 наступного змісту:

- «5.1.11 Визначення критичних температур для розрахунку сталевих конструкцій слід виконувати згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-211».

- Пункт 5.3 долучити: «5.3.9 При моделюванні непружної роботи конструкції слід використати розрахункову діаграму роботи матеріалу, що надана у узагальнених координатах  на рисунку Г.1 додатку Г. Значення відповідних координат характерних точок слід приймати згідно з таблицею Г.8».

- Пункт 6.2.3 вилучити другий та шостий абзаци.

- Пункт 6.2.7 вилучити весь текст після «у виконанні ХЛ».

- Пункт 7.6, Таблиця 7.4 третій рядок, третя колонка замінити «0,75 Rbun» на «0,45 Rbun»; третій рядок, п’ята колонка замінити «0,68 Rbun» на «0,54 Rbun»; третій рядок, шоста колонка замінити «0,60 Rbun» на «0,54 Rbun».

- Пункт 7.8 доповнити початок пункту «У фрикційних та фланцевих з’єднаннях з попереднім натягом високоміцних болтів класу міцності не нижче 10.9»

- Пункт 8.1.3 доповнити пункт текстом «Центрально стиснені елементи з нульовим секторіальним  моментом інерції  (хрестоподібне, з одиночних кутиків тощо), слід додатково перевіряти за формулою

- (8.5.а)

- де    модуль зсуву,    момент інерції вільного крутіння,    коефіцієнт надійності за стійкістю,  радіуси інерції перерізу відносно головних осей інерції.»

- Пункт 8.3.5 викласти пункт у наступній редакції:

- 8.3.5 У випадках, коли фактичне значення умовної гнучкості стінки  перевищує значення граничної умовної гнучкості , обчислене за формулами(8.19) – (8.25) таблиці 8.3 допускається:

- а) збільшити значення шляхом множення на коефіцієнт , але не більше ніж у 1,25 рази;

- б) перевірку загальної стійкості елемента за формулою (8.3) виконувати з урахуванням розрахункової зменшеної площі , обчисленої згідно з додатком Л.

- Формула 9.1 замінити «Mn,min» на «Wn,min».

- Пункт 9.4.1 доповнити наступним текстом: «Загальну стійкість згинальних елементів допускається вважати забезпеченою, якщо виконана перевірка стійкості стиснутого поясу у напрямку з площини згинання як  стиснутого стрижня  без урахування опору, що чинить інша частина перерізу».

- Пункт 9.4.4, підпункт б замінити у формулі «b» на «bf ».

- Формула 9.39 викласти в наступній редакції:

- .

- Пункт 9.5.8, формула 9.47 замінити «сrx» на «cxr» у формулі і далі по тексту.

- Пункт 10.2.1 замінити «відповідно до 10.2.6 – 10.2.8» на «відповідно до 10.2.4 – 10.2.10.»

- Пункт 10.2.6 замінити «у формулах (10.7), (10.9)» на «у формулах (10.9 - 10.11)».

- Таблиця 10.3, Примітка 3 замінити «з урахуванням  примітки 1» на «з урахуванням  примітки 2».

- Пункт 10.4.5 в першому реченні замінити «до таблиці 10.3» на «до таблиці 10.3, за одним з наступних підпунктів»; у підпункті «б» замінити «(10.24)» на «(10.25)».

- Пункт 10.4.7 замінити «до таблиці 10.4 допускається» на «до таблиці 10.4 за одним з наступних підпунктів допускається».

- Таблиця 13.5 четвертий рядок, четверта колонка замінити «ld1» на «ld».

- Пункт 13.4.1 викласти в наступній редакції:

- 13.4.1 Ці норми обмежують лише гнучкість розтягнутих елементів.

- Пункт 13.4.2 текст пункту викласти в наступній редакції:

- «13.4.2 Гнучкість розтягнутих елементі , як правило, не повинна перевищувати значення граничної гнучкості , які наводяться у таблиці 13.10».

- Таблиця 13.9 вилучити таблицю.

- Рисунок 16.2 замінити на:

- а                                                  		  б

- Таблиця 16.2 четвертий рядок, перша колонка замінити «d < 1,4» на «df < 1,4».

- Формулу 16.12 викласти в редакції:

- .

- Формулу 16.13 викласти в редакції:

- ;

- Формулу 16.14 викласти в редакції:

- .

- Пункт 20.24 вилучити другий абзац.

- Розділ 23 доповнити пунктом 23.7 наступного змісту:

- «23.7 Розрахунок балок із суцільною стінкою з поодинокими отворами у стінці слід виконувати методом скінченних елементів. Для таких отворів слід забезпечувати скруглення кутів для зменшення концентрації напружень».

- Додаток А, пункт А.2 в останньому реченні замінити «S» на «Stot».

- Таблиця Б.2, Примітка вилучити.

- Додаток Г долучити рисунок:

Рисунок Г.1- Розрахункова діаграма роботи матеріалу

- Додаток Г долучити таблицю:

- Таблиця Г.8 – Характеристики діаграми за рисунком Г.1

| Параметр діаграми | Клас міцності сталі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C245, С255 | С345, С345К, С355, | С390 | С440 | С590 |
|  | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 |
|  | 141,6 | 88,3 | 67,1 | 49,6 | 26,2 |
|  | 1,663 | 1,415 | 1,345 | 1,330 | 1,160 |
|  | 251 | 153 | 115 | 87,2 | 51,1 |
|  | 1,35 | 1,26 | 1,23 | 1,20 | 1,10 |

- Таблиця Д.7  вилучити Примітку 1.

- Таблиця Д.8  вилучити Примітку 1.

- Таблиця Ж2 долучити примітку:

- «Примітка 3. Для двотаврів типу 8,  що мають площину менш розвинутого поясу між Af i 0,5Af, значення  слід приймати за лінійною інтерполяцією між випадками перерізів типу 5 і 8.»

- Додаток Л замінити «при f  0,5» на «при w1  0,5».

| Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського», д.т.н., проф. |  | ___________ |  | О. Шимановський |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Науковий керівник , Заступник генерального директора з наукової роботи, д.т.н., проф. |  | ___________ |  | В. Гордеєв |
| Відповідальний виконавець, Завідувач відділу НДВТР |  | ___________ |  | О. Кордун |
| Завідувач групи НТД |  | ___________ |  | Я. Лимар |

Повідомлення про розробку першої редакції розміщена на сайті ТК 301 «Металобудівництво» (http://tk301.urdisc.com.ua/) та на сайті УкрНДНЦ (http://uas.org.ua/ua/).